ФБУ «АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЖСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ»

# АСТРАХАНСКИЙ РАЙОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ И СУДОХОДСТВА

# РАДИОБЮЛЛЕТЕНЬ № 3

на 08.00 часов 31  марта 2023 года

# район действия Стрелецкое (3020,0 км) – Арбузный Яр (2877,0/2883,0 км)

Уровни воды по постоянным водомерным постам Росгидромета(см):

| Вод. посты | Уровень воды, см | Вод. посты | Уровень воды, см |
| --- | --- | --- | --- |
| Астрахань | 220 | Верхнелебяжье | 271 |
| Енотаевка | 107 | Черный Яр | 119 |

Наименьшие габариты судового хода на открытых для судоходства участках ВВП,

согласно Распоряжения Росморречфлота «Об установлении категорий внутренних водных путей,

определяющих для участков внутренних водных путей габариты судовых ходов и

навигационно-гидрографическое обеспечение условий плавания судов, перечень судовых ходов,

а также сроки работы средств навигационного оборудования и судоходных гидротехнических

сооружений в навигацию 2023 года» .

| Участок | Протяженность, км | Глубина, см | Ширина, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Арбузный Яр – Сероглазовка | 52 | 330 |  |
| Сероглазовка – Стрелецкое | 93,3 | 330 |  |

ДЕЛЬТА  РЕКИ  ВОЛГА :

| Наименование водного пути | Протяженность, км | Глубина, см | Ширина, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Рукав Бузан (54,0 – 68,0 км) освещаемая | 14 | 330 |  |
| Река Волга ( 17,0 – 19,0 км) неосвещаемая | 2 | 220 |  |
| Река Волга (19,0 – 31,0 км) неосвещаемая | 12 | 220 |  |
| Протока Гандурино (31,0 – 68,0 км) неосвещ | 37 | 220 |  |
| Протока Гандурино ( 68,0 – 80,0 км)неосвещ | 12 | 220 |  |
| Рукав Кривая Болда (5,0-9,0 км) неосвещ | 4 | 220 |  |
| Рукав Прямая Болда (7,0-11,0 км) неосвещ | 4 | 220 |  |
| Протока Маневка (7,5-8,5 км) неосвещаемая | 1 | 220 |  |
| Рукав Кизань (10,0-14,0 км) неосвещаемая | 4 | 220 |  |

Высота пролетов мостов «м» :

| Астраханский вододелитель (2985,0 км) | 21,73 |
| --- | --- |
| Автодорожный р. Кривая Болда (7,4 км) | 19,31 |
| Железнодорожный р. Кривая Болда (7,5 км) | 9,95 |
| Автодорожный р. Прямая Болда (8,1 км) | 11,90 |
| Автодорожный р. Кизань (13,5 км) | 14,81 |

Внутренние водные пути и подходы, указанные в атласе ЕГС ЕЧ РФ том 7 изд. 2016 года

и в карте Дельты реки Волга изд. 2003 года, в пределах деятельности Астраханского РГС и С

и не внесенные в радиобюллетень, не обслуживаются.

Внимание судоводители!   На участке Стрелецкое – Арбузный Яр и в р. Бузан выставляется

судоходная навигационная обстановка.

Выставляется  неосвещаемая судоходная навигационная обстановка на участках:

судоходная трасса р. Волга(17,0-31,0 км), судоходная трасса  пр. Гандурино (31,0-80,0 км),

судоходная трасса р. Кривая Болда (5,0-9,0 км), судоходная трасса р. Прямая Болда (7,0-11,0 км),

судоходная трасса  протока Маневка (7,5-8,5 км), судоходная трасса р. Кизань ( 10,0-14,0 км).

Согласно распоряжения ФБУ «Администрации Волжского Бассейна» № 9 от 24.03.2023г.

с 01 апреля 2023г. по 10 апреля 2023г. вводятся ограничения по осадке судов на участках

внутренних водных путей:

р. Волга, Арбузный Яр ( 2877,0/2883,0)  - о.п. Стрелецкое;

р.Волга – дельта – судоходная трасса р. Бузан , 54,0 км – 68,0 км;

р.Волга – дельта – судоходная трасса р. Кизань, 10,0 км – 14,0 км;

р. Волга – дельта – судоходная трасса р. Волга, 17,0 км - 31,0 км;

р.Волга – дельта – судоходная трасса протока Гандурино, 31,0 км – 80,0 км;

р.Волга – дельта – судоходная трасса р. Кривая Болда, 5,0 км – 9,0 км;

р.Волга – дельта – судоходная трасса р. Прямая Болда, 7,0 км – 11,0 км;

р.Волга – дельта – судоходная трасса протока Маневка, 7, 5 км – 8,5км

ЛЭДВ                                                                                                        В. А. Захарова