Федеральное агентство морского и речного транспорта

Управление внутренних водных путей

Федеральное бюджетное учреждение

«АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЖСКОГО БАССЕЙНА

ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ»

(ФБУ «Администрация Волжского бассейна»)

Корректура лоцманских карт

в границах Федерального бюджетного учреждения

«Администрация Волжского бассейна

внутренних водных путей»

на начало навигации 2026 года

(КНН-26)

24 февраля 2026 года

г. Нижний Новгород

По «Извещениям судоводителям» немедленно надлежит

откорректировать АТЛАСЫ, РУКОВОДСТВА и ПОСОБИЯ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ

РАЗДЕЛ 1

Корректура Атласов Единой глубоководной системы

Европейской части РФ

|  | том 5 Атласа ЕГС ЕЧ РФ изд. 2014 г. |
| --- | --- |
|  | Навигационно-гидрографический очерк |
| Стр.5 | Таблицу «Сведения о гарантированных габаритах судового хода» поместить в новой редакции. Вклейка № 1 (См. Приложение) |
| Стр. 7 | Таблицу « Диспетчерские пункты по регулированию и мониторингу движения флота в границах ФБУ «Администрация Волжского бассейна» поместить в новой редакции. Вклейка № 2 (См. Приложение) |
|  | Лист 10 |
| 599,0 км | Правый берег. Нанести контрольный пункт с обязательным выходом на УКВ радиосвязь с диспетчером движения (КП-9), к нему дать надпись «См.предупр.2». |
| Текст | Раздел «Дополнительный судовой ход». Последнее предложение упразднить. |
| Текст | Раздел «Предупреждения». Пункт 2 изменить на пункт 1. Поместить пункт 2. Вклейка № 3 (См. Приложение) |
|  | Лист 12 |
| Текст | Раздел «Дополнительный судовой ход». Последнее предложение упразднить. |
|  | Лист 13 |
| Текст | Раздел «Дополнительный судовой ход». Последнее предложение упразднить. |
|  | Лист 14 |
| 661,0 км | Границу МТУ Ространснадзора по ЦФО и ПФО упразднить. |
|  | Лист 16 |
| 708,0 км | Правый берег. Нанести контрольный пункт с обязательным выходом на УКВ радиосвязь с диспетчером движения (КП-11), к нему дать надпись «См.предупр.5» |
| Текст | Раздел «Предупреждения». Поместить пункт 5. Вклейка № 4 (См. Приложение) |
|  | Лист 18 |
| 770,0 км | Параллельно нижней рамке листа нанести границу и надпись к ней: «Граница МТУ Ространснадзора по ЦФО и МТУ Ространснадзора по ПФО» |
|  | Лоцийные сведения к листу 24 |
| Текст | Раздел «Дополнительные судовые ходы». В первом абзаце последнее предложение упразднить. В третьем абзаце последнее предложение упразднить. |
|  | Лоцийные сведения к листу 24-А |
| Текст | Раздел «Дополнительный судовой ход». В первом абзаце последнее предложение упразднить. |
|  | Лист 25 |
| Текст | Раздел «Дополнительный судовой ход». В первом абзаце последнее предложение упразднить. |
|  | Лист 26 |
| Текст | Раздел «Дополнительный судовой ход». В первом абзаце последнее предложение упразднить. |
|  | Лист 28 |
| Текст | Раздел «Пристань Лысково». Во втором абзаце последнее предложение упразднить. |
|  | Лист 32 |
| 1069,0 км | Правый берег. Нанести рядом два контрольных пункта с обязательным выходом на УКВ радиосвязь с диспетчером движения (КП-11, КП-8), к ним дать надпись «См. предупр.2». |
| Текст | Раздел «Судовой ход». Последнее предложение упразднить. |
| Текст | Раздел «Дополнительный судовой ход». В первой строке после фразы «на участке р. Сура» дать слово «ведет». В третьей строке фразу «имеет гарантированную глубину 1,0 м и ширину 40 м» упразднить. |
| Текст | Раздел «Предупреждения». Пункт 2 поместить в новой редакции. Вклейка № 5 (См. Приложение) |
|  | Лист 34 |
| Текст | Раздел «Судовые ходы». Во втором абзаце последнее предложение упразднить. |
|  | Лист 41 |
| Текст | Раздел «Дополнительный судовой ход, ответвляющийся от основного на 12,3 км…». Последнее предложение упразднить. |
| Текст | Раздел «Дополнительный судовой ход, ответвляющийся от основного на 905,5 км…». В первом абзаце последнее предложение упразднить. |
|  | Лист 43 |
| 32,9 км р. Сура | Нанести мост. Рядом с мостом дать название «Второй Сурский» |
| 33,1 км р. Сура | Мост Совхозный упразднить. |
| Текст | Раздел «Мосты». Строку «Совхозный мост на 33,1 км» и информацию о пролетах и габаритах Совхозного моста поместить в новой редакции. Вклейка № 6 (См. Приложение) |
|  | Том 6 часть I Атласа ЕГС ЕЧ РФ изд. 2022 г. |
|  | Навигационно-гидрографический очерк. |
| Стр. 5 | Раздел «Габариты пути». В одиннадцатой строке «300» исправить на «200». |
|  | Таблицу «Сведения о гарантированных габаритах судового хода» поместить в новой редакции. Вклейка № 7 (См. Приложение) |
| Стр. 7 | Таблицу «Диспетчерские пункты по регулированию и мониторингу движения флота в границах ФБУ «Администрация Волжского бассейна» поместить в новой редакции. Вклейка № 8 (См. Приложение) |
|  | Лист 3 |
| Текст | Раздел «Дополнительные судовые ходы». В первом и втором абзацах последние предложения упразднить. |
|  | Лист 4 |
| 1273,2-1276,5 км | Поместить вклейку № 9 (См. приложение) |
| 7,8 км р. Свияга | Левая кромка судового хода. На изобате нанести белый кромочный буй № 11, огонь зеленый, постоянный. |
| 8,8 км р. Свияга | Левая кромка судового хода. На изобате нанести белый кромочный буй № 12, огонь зеленый, постоянный. |
| 9,5 км р. Свияга | Правая кромка судового хода. На изобате нанести красный кромочный буй № 13., огонь красный, постоянный. |
| Клапан р. Свияга | Поместить вклейку № 10 (См. приложение) |
| Текст | Раздел «Дополнительные судовые ходы». В первом и втором абзацах последние предложения упразднить. В четвертом абзаце после слов «…ведет к нефтяному причалу, оборудованному у левого берега» поместить фразу «и сухогрузному причалу ООО «КНМ»». |
|  | Лист 6 |
| 1339,8-1341,1 км | Зону подводных переходов и сооружений и надписи «Якоря не бросать» упразднить. |
|  | Лоцийные сведения к листу 7 |
| Текст | Раздел «Убежище Кирельское» Во втором предложении «1997,7 и 1998,8 км» заменить на «1397 и 1399 км». В конце раздела добавить предложение. Вклейка № 11 (См. Приложение) |
|  | Лоцийные сведения к листу 8 |
| Текст | Раздел «Дополнительные судовые ходы». Второй абзац. Последнее предложение упразднить. |
|  | Лоцийные сведения к листу 9 |
| Текст | Раздел «Дополнительные судовые ходы». Подраздел «Дополнительный судовой ход №4». Третье предложение упразднить. |
|  | Лоцийные сведения к листу 10 |
| Текст | Раздел «Дополнительные судовые ходы». Подраздел «Дополнительный судовой ход №4». Третий абзац упразднить. Подраздел «Дополнительный судовой ход №3». Третье предложение упразднить. |
|  | Лист 7 |
| 1397,2-1399,8 км и на врезке «Убежище Кирельское» | Поместить вклейки № 12 и № 13 (См.приложение) |
|  | Лист 10 |
| 1522,0-1523,5 км | Зону подводных переходов и сооружений, а также знаки на левом берегу и на пролетном строении моста упразднить. |
|  | Лист 11 |
| Текст | Раздел «Убежище Криуши». В конце раздела добавить предложение. Вклейка № 14 (См. Приложение) |
|  | Раздел «Дополнительный судовой ход №3». Последнее предложение упразднить. |
|  | Лист 12 |
| Текст | Раздел «Дополнительный судовой ход №2». Последнее предложение упразднить. |
|  | Лист 13 |
| Текст | Раздел «Дополнительные судовые ходы». Подраздел «Дополнительный судовой ход №2». Последнее предложение упразднить. Подраздел «Дополнительный судовой ход №1». Последнее предложение упразднить. |
|  | Лоцийные сведения к листу 14 |
| Текст | Раздел «Убежище Усолье». Последнее предложение упразднить. |
|  | Раздел «Дополнительные судовые ходы». Подраздел «Дополнительный судовой ход №1». Последнее предложение упразднить. |
|  | Лист 16 |
| Текст | Раздел «Дополнительные судовые ходы». Второй абзац поместить в новой редакции. Вклейка № 15 (См. Приложение) |
|  | Лист 18 |
| Текст | Раздел «Убежище Устье Меши». Последнее предложение упразднить. |
|  | Том 6 часть II Атласа ЕГС ЕЧ РФ изд. 2018 г. |
|  | Навигационно-гидрографический очерк. |
| Стр. 9 | Таблицу «Диспетчерские пункты по регулированию и мониторингу движения флота в границах ФБУ «Администрация Волжского бассейна» поместить в новой редакции. Вклейка № 16 (См. Приложение) |
|  | Лоцийные сведения к листу 2 |
| Текст | Раздел «Предупреждения». Пункт 4 поместить в новой редакции. Вклейка № 17 (См. Приложение) Поместить пункт 5. Вклейка № 18 (См. Приложение) |
|  | Лист 2 |
| 1732,0 км | Левый берег. КП-2 изменить на КП-9. |
| 1737,0 км | Слева от оси основного судового хода под буем №49 нанести банку (мель), не выражающуюся в масштабе карты, с глубиной 4,5. |
|  | Лист 2-А |
| 1734,5 км | Левый берег. КП-2 изменить на КП-9. |
| 1737,0 км | Слева от оси основного судового хода вместо глубины 7,1 нанести банку (мель), не выражающуюся в масштабе карты, с глубиной 4,5. |
| Текст | Раздел «Предупреждения». Пункты 3 и 4 поместить в новой редакции. Вклейка № 19 (См. Приложение) |
|  | Лист 3 |
| Текст | Раздел «Предупреждение» поместить в новой редакции. Вклейка № 20 (См. Приложение) |
|  | Лист 5 |
| 1853,0 км | Правый берег. Нанести контрольный пункт с обязательным выходом на УКВ радиосвязь с диспетчером движения (КП-7), к нему дать надпись «См.предупр.7» |
| Текст | Раздел «Предупреждения». Поместить пункт 7. Вклейка № 21 (См. Приложение) |
|  | Лист 9-А |
| 2005,6 км | Левая кромка судового хода. Черному бую без номера дать № 1А. |
| Текст | Раздел «Предупреждения». Поместить пункт 8. Вклейка № 22 (См. Приложение) |
|  | Лоцийные сведения к листу 10 |
| Текст | Раздел «Предупреждения». Поместить пункт 9. Вклейка № 23 (См. Приложение) |
|  | Лист 10 |
| 2005,6 км | Левая кромка судового хода. Черному бую без номера дать № 1А. |
|  | Лоцийные сведения к листу 14. |
| Текст | Раздел «Предупреждения». Пункт 6 поместить в новой редакции. Вклейка № 24 (См. Приложение) |
|  | Лист 14 |
| 2164,0 км | Правый берег. КП-4 изменить на КП-9. |
|  | Том 7 Атласа ЕГС ЕЧ РФ изд. 2016 г. |
|  | Навигационно-гидрографический очерк. |
| Стр.8 | Таблицу «Сведения о гарантированных габаритах судового хода» поместить в новой редакции. Вклейка № 25 (См. Приложение) |
| Стр. 9 | Таблицу «Диспетчерские пункты по регулированию и мониторингу движения флота в границах ФБУ «Администрация Волжского бассейна» поместить в новой редакции. Вклейка № 26 (См. Приложение) |
|  | Лоцийные сведения к листу 2 |
| Текст | Раздел «Дополнительные судовые ходы». Подраздел «Дополнительный судовой ход ответвляется от основного судового хода на 2548,5 км…». Второе, третье и четвертое предложения упразднить. Подраздел «Дополнительный судовой ход ответвляется от основного судового хода на 2550,1 км…» дать в новой редакции. Вклейка № 27 (См. Приложение) |
| Текст | Раздел «Предупреждения». Добавить пункт 7 в следующей редакции: «Суда, следующие на прохождение Волгоградского автодорожного моста на 2546,9 км, не менее, чем за 2 км до моста должны установить УКВ радиосвязь с дежурным диспетчером движения, канал 2, позывной «Волгоград-6».» Вклейка № 28 (См. Приложение) |
|  | Лист 2 |
| 2550,0 км | Правый берег. Под контрольным пунктом с обязательным выходом на УКВ радиосвязь с диспетчером движения нанести надпись «См.предупр.7». |
| 2546,9 км | Рядом с мостом (вдоль его оси) нанести надпись «См.предупр.7». |
|  | Лист 3 |
| Текст | Раздел «Судовые ходы». Четвертый абзац. Последнее предложение упразднить. |
|  | Лист 14 |
| 2765,0-2773,9 км | Поместить вклейку № 29 (См. Приложение) |
| 2773,9- 2784,9 км | Поместить вклейку № 30 (См. Приложение) |
|  | Лист 25 |
| 2980 - 2987км | Правобережный судовой ход Астраханского вододелителя упразднить. |
|  | Лоцийные сведения к листу 27 |
| Текст | Раздел «Судовые ходы». Третье и четвертое предложения поместить в новой редакции. Вклейка № 31 (См. Приложение) |
| РАЗДЕЛ 2 Объявления и предупреждения. |  |
| С целью обеспечения безопасности судоходства на внутренних водных путях Российской Федерации, а также в связи с выходом нового выпуска корректурного материала для навигационных пособий по Волжскому бассейну внутренних водных путей на начало навигации 2026 года, судоводителям и судовладельцам, перед выходом судов внутреннего водного транспорта Российской Федерации в рейс, необходимо откорректировать тома Атласа ЕГС ЕЧ РФ по последнему выпуску корректурного материала КНН-26 от 24.02.2026 года. |  |

Состав, количество и схема расстановки природоохранных объектов по бассейну ФБУ «Администрация Волжского бассейна» на навигационный период 2026года

| Наименование предприятия (границы от Южного порта г. Москвы) | Наименование природоохранных объектов | Место- расположение природоохранных объектов, км | Вид принимаемых с судов загрязнений |  |  | Контакты |  |  | Тарифы на услуги по приему с судов загрязнений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нефтесодержащие воды | Сточные воды | Сухой мусор | Ф.И.О. | Должность | Контактный телефон, канал связи | НВ,руб/ т | ХБСВ, руб/ т | Сухой мусор, руб/м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| АО СК Татфлот г. Казань 1310км | ОС-42 | г. Казань-Н.Услон 1310-1321км | + | + | + | Шамов В.А. | Капитан Диспетчер | +79655941964 (судовой) 5 канал +79053186976 25 канал | 2250 руб/т | 1300 руб/т | 850руб./конт |
| АО СК Татфлот Нижний Услон 1320,3-1321,8км | ОЧС-2 | рейд Нижний Услон | + | _ | _ | Гусев А.Ю | механик Диспетчер | +79053186953 (судовой) 5 канал 89053186976 25 канал | 2250 руб/т | _ | _ |
| АО СК Татфлот г. Чистополь 1510км | ОС-36 | г. Чистополь 1510км | + | + | + | Калинин А.Н | капитан Диспетчер | +79053186983 (судовой) 5 канал +79655850085 2 канал | 2250 руб/т | 1300 руб/т | 850руб./конт |
| ПАО «Порт Тольятти» | ОС-З1 | 1662,4-1664,5км | 80 | 40 | 5 | Александров Александр Викторович | Главный диспетчер | (8482) 255-551 aleksandrovav@porttlt.ru |  |  |  |
| АО «Чебоксарский речной порт» | ОС-41 | 1172-1178 км | _ | + | + | Васильева Надежда Николаевна | менеджер | (8352) 58-72-95 раб. канал связи -4,5 позывной «ОС-41» |  |  |  |
| АО «Ярославский речной порт» | ОС-21 | 520,2-531,3 км. | + | + | + | Батарова Ангелина Геннадьевна | Зам.руков.по. ком.работе и КОФ | +7 930-112-41-51, Канал связи 3 |  |  |  |
| АО «Ярославский речной порт» | спецпричал | 529,55 км. судового хода на правом берегу р. Волга | _ | _ | + | Батарова Ангелина Геннадьевна | Зам.руков.по. ком.работе и КОФ | +7 930-112-4151, Канал связи 3 |  |  |  |
| АО «Саратовское речное транспортное предприятие» АО «Порт» | ОС-38 | г. Саратов (2164—2178 км р. Волга | 40 | 80 | 500 | Диспетчерс кая | Диспетчер порта 1 категории | 8(845-2)96-88-21; +79272220545 2 канал УКВ- «Саратов7» |  |  |  |
| АО «Саратовское речное транспортное предприятие» АО «Порт» | спецпричал (с судов ОС) | г. Саратов | + | + | + |  | Диспетчер порта 1 категории | 8(845-2) 96-88-21; +79272220545 2 канал УКВ- «Саратов7» |  |  |  |